Exercise 7

Шилжилтийн Analysis хийх

Синхрон машинд зориулсан нийлмэл хүрээ

PP1_G1 генератор дээрээ mouse 2 - оо дараад Define → Automatic Voltage Regulator (avr) дараа нь. Global Types сонгоод avr_IEEET1 сонгоно,

– Database ∖ Library ∖ Standard Models

voltage controller засахад

– ’Name’= “VCO_PP1_G1"

– Parameters:

| Tr Ka Ta Ke Te Kf Tf E1 Se1 E2 Se2 Vrmin Vrmax | 0.02 s 100 p.u. 0.05 s 1 p.u. 0.2 s 0.0025 p.u. 1 s 4 p.u. 1.5 p.u 6 p.u 2.5 p.u. -8 p.u 8 p.u |
| --- | --- |

OK дархад дахин диалоги гарах ба

– Name = “Plant_PP1_G1"

“PP1_G1" and “VCO_PP1_G1" нь ’Sym Slot’ and ’Avr Slot’ - дээр нэмэгдсэн байна уу шалгана.

PP1_G1 енератор дээрээ mouse 2 - оо дараад

Define → Governor and Turbine (gov

Database ∖ Library ∖ Standard Models дотроос gov_HYGOV

– ’Name’ = “pcu_PP1_G1"

– ’Parameters’: * Tw = 0,1 s

pcu_PP1_G1 нь  ’Gov Slot’ дээр нэмэгдсэн байна уу шалгана.

PP1_G2 сонгоод Define –>Automatic Voltage Regulator (avr)

Өмнөхтөйгөө адил avr_IEEET1 сонгоно.

voltage controller засахдаа

– ’Name’ = “VCO_PP1_G2"

– Parameters

| Tr Ka Ta Ke Te Kf Tf E1 Se1 E2 Se2 Vrmin Vrmax | 0.01 s 150 p.u. 0.025 s 1.5 p.u. 0.4 s 0.001 p.u. 0.1 s 4 p.u. 1.5 p.u 6 p.u 2.5 p.u. -7 p.u 7 p.u |
| --- | --- |

OK дархад дахин диалоги гарах ба

-Name = “Plant_PP1_G2"

PP1_G2" and “VCO_PP1_G2" нь ’sym slot’ and ’vco slot’ дээр нэмэгдсэн байна уу шалгана.

“PP1_G2 сонгоод Define → Governor and Turbine (gov)

’gov_HYGOV сонгоод

Name “pcu_PP1_G2"

Parameter нь өмнөхтөйгөө адилхан болгож өөрчилөв.

“pcu_PP1_G2" нь’Gov Slot’ дээр нэмэгдсэн байна уу шалгана.

Шилжилтийн богино залгааны симуляцийг тохируулах

нөхцөлийг тохируулах

toolbar дотроос Change Toolbox сонгох

Initial calculation command гарж ирэх ба

– Method of simulation = RMS Values (Electromechanical Transients)

– Unbalanced, 3-Phase (ABC)

– Verify initial conditions = enabled

– Automatic step size Adaptation = enabled

Үйл явдлыг тодорхойлох

Богино залгааны үйл явц:

Edit the new event:

– Execution Time = 0.0 s

– Fault Type = Single Phase to Ground Fault

– Phase = a

– Fault resistance = 0.0 Ohm

– Fault Reactance = 0.0 Ohm

“L_pp1a" шугам дээрээ 2 дараад

– Execution Time = 0.2 s

– Action = Open

– All Phases = disabled

– Phase b and c = disabled

– Phase a = enabled

“L_pp1a" шугам дээрээ дахиад 2 дараад

– Execution Time = 0.3 s

– Action = close

– All Phases = disabled

– Phase b and c = disabled

– Phase a = enabled

“L_pp1a" шугам дээрээ дахиад 2 дараад

– Execution Time = 0.4 s

– Action = Open

– All Phases = disabled

– Phase b and c = disabled

– Phase a = enabled

Үр дүнгийн объект ба хувьсагчий тодорхойлох

“PP1_G2"

Define → Results for RMS/EMT Simulation

Filter гэсэн дээр Currents, Voltages and Powers"

Bus Name “bus1:A

Variable сонгохдоо

-I:bus1:A kA Phase Current, Magnitude

“Bus Name" = “bus1:B"

Variable сонгохдоо

I:bus1:B kA Phase Current, Magnitude

“Bus Name" = “bus1:C"

Variable сонгохдоо

I:bus1:C kA Phase Current, Magnitude

“Variable Set" = “Signals"

psie - p.u. Excitation-Flux

speed - p.u. Speed

phi - p.u. Rotor-angle

“Variable Set" = “Calculation Parameter"

Variable сонгохдоо

dfrotx - deg Maximum Rotor Angle difference

Шилжилтийн симуляцийг ажиллуулж, график үүсгэх

симуляцийг ажиллуулахдаа

Start sumulation дараад 10 сек тохируулна.

Шинэ виртуал хэрэгслийг тодорхойлох

- “Append new VI’s дархад 1 цонх гарна.

- number of VI’s 2 сек болгоно.

Average subplot дарах график өөрчилөгдөх ба хоосон график дээр 2 дарна.

Гарж ирсэн диалоги Curves хэсэгт хоосон элемент дарж  PP1_G2 сонгоно.

Variable хэсэгийг дараад  s:speed" сонгоно.

Дараагийн хоосон график дээр 2 дарна.

Гарж ирсэн диалоги Curves хэсэгт хоосон элемент дарж  PP1_G2 сонгоно.

Variables тохируулахдаа “s:pt" turbine power сонгоно.

Үүний дараа симуляцийг ажиллуулна.

Start sumulation дараад 70 сек тохируулна.

График дээр харуулах хувьсагчдыг сонгох

Шинэ хоосон VI хуудас үүсгэх

Graphics Board toolbar доторох  “Insert New Graphic" дараа нь Virtual Instrument Panel.

Append new дарж шинэ хоосон 4 диаграмм гаргана.

Эхний хоосон диаграмм дээр “PP1_G1" болгоод Varieble 2 - ийг  (“m:I:bus1:A", “m:I:bus1:B", “m:I:bus1:C").

Хоёр дахь хоосон диаграмм дээр Trm_G1" болгоод Varieble - ийг  (“m:ul:A", “m:ul:B", “m:ul:C").

Хоёр дахь хоосон диаграмм дээр  “L_pp1a" болгоод Varieble - ийг (“m:i:bussch:A", “m:i:bussch:B", “m:i:bussch:C").